- 附件：

- 双行星高速动力混合机

- YK-JB-5L

- 技

- 术

- 协

- 议

- 概述

行星式动力混合机是结合了传统双行星混合机和高速分散机的原理、组成的一种全能的新机型，目前在众多领域有着广泛的应用。

我司针对动力电池浆料固含量高、黏度大的特性，在原行星式动力混合机的基础上，开发了具有更高转速，更大转矩特点的增强型动力混合机。在设计过程中，充分考虑了搅拌器的转速、搅拌功率、分散线速度、悬浮等级、液体流型和桶内湍流强度的分布等因素，其高速分散最高线速度可达20m/s，增强型的麻花框可处理任何高黏度的电池浆料。全新的搅拌方式——麻花框顺时针公转转动，其自转为逆时针，确保搅拌无死角且无“爬坡”现象。在密封方面，三套机械密封加上软、静密封确保真空度——理论上密封性能增强了30%。Pt100测温传感器直接接触物料，测量更准确，反应速度更快，误差仅在±0.5℃之间。本机由底座、横梁、立柱、密封罩、料缸、传动及电控系统组成。

设备外形图（仅供参考）

- 设备技术配置

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 低速1.5KW-4级，1台；高速1.5KW-2级，1台。 | 铜菱 |
| 2 | 变频器 | 1.5KWx1台；1.5KWx1台 | 希望森兰 |
| 3 | 测温器 | Pt100（测温精度高） | 宏达 |
| 4 | 轴承 | 按图纸 | 德国FAG |
| 5 | 直线导轨 | HIWIN | 台湾上银 |
| 6 | 骨架油封 | 氟塑骨架油封 | 台湾NAK |
| 7 | 电器元件 | 低压电器元件 | 施耐德 |
| 8 | 阀门 | 按图纸 | 埃尼斯 |
| 9 | 机械密封 | 三套机械密封 | 德国博格曼 |
| 10 | 齿轮 | 采用齿面硬化处理精密磨削加工，采用斜齿轮传动 | 欧伟拓 |
| 11 | 润滑油脂 | 高速轴承专用油脂耐温600度 | 贝斯特 |

- 设备技术参数

| 1 | 真空度 | -0.098MPa |
| --- | --- | --- |
| 2 | 结构形式 | 单臂型 |
| 3 | 转速r/min | 公转：0～50r/min，自转：0～96r/min(变频调速)；线速度：20m/s 高速：0～6600r/min(变频调速)。 |
| 4 | 低速轴 | 二轴麻花式。直线导轨：台湾HIWIN |
| 5 | 高速轴 | 单高速轴，轴上两个Φ60分散盘。 |
| 6 | 升降方式 | 直线导轨料缸电动升降 |
| 7 | 升降高度 | 250mm |
| 8 | 测温方式 | 桶壁测温。 |
| 9 | 桶体定位 | 采用桶体圆椎定位块定位，釜盖上设凸缘结构，确保中心定位。 |
| 10 | 系统主要功能 | 软件支持配方设计和存储、关键技术数据记录存储、显示搅拌及分散速度、温度、搅拌或运行时间、运行电流、真空度等参数。 |
| 11 | 真空度 | -0.098Mpa；真空保压2小时不小于—0.08Mpa |
| 12 | 总功率（KW） | 3kw |
| 13 | 电源 | AC：3*380V、50HZ |
| 14 | 外形尺寸 | 长1200宽800高1600（mm） |
| 15 | 噪音 | 隔音降噪处理：≤80dB |
| 16 | 重量（kg） | 约400kg |
| 17 | 主体颜色 | 浅灰色 |

- 桶体

| 1 | 釜体尺寸(mm) （内径X内高） | Φ250×160 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 容积（L） | 7.85L |
| 3 | 设计压力（Mpa） | 内筒-0.098Mpa，夹套0.8Mpa |
| 4 | 设计温度（°C） | -10~+200℃ |
| 5 | 主体材料 | 与物料接触的为SUS304, 夹套： 304，底部材质：304不锈钢+Q235-B |
| 6 | 筒体厚度（mm） | 内筒δ5mm(加工后实测厚度)，夹套δ3mm。 |
| 7 | 调温形式 | 水冷却夹套。 |
| 8 | 出料形式 | 球阀 |
| 9 | 移动方式 | 手动 |
| 10 | 桶体数量 | 1个 |

- 主要材料

| s/n | 名称 | 材质 |  | s/n | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上桶体 | SUS304 |  | 4 | 搅拌轴 | SUS304 |
| 2 | 下通体 | SUS304 |  | 5 | 搅拌浆 | SUS304 |
| 3 | 夹套 | 304 |  | 6 | 机架、底座等 | Q235-B |

- 釜盖管口

| s/n | 用途 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉料投料口 | DN80 | 1 | 快开型、设DN80快开式投料口 |
| 2 | 视镜 | DN80 | 2 | 其中一个安装LED视镜灯 |
| 3 | 抽真空 | DN15 | 1 | 带牙球阀 |
| 4 | 充氮口 | DN15 | 1 | 带牙球阀 |
| 5 | 排气口 | DN15 | 1 | 带牙球阀 |
| 6 | 备用口 | DN25 | 1 | 带牙球阀 |
| 7 | 真空表口 | M20×1.5 | 1 | 配真空表：Y-100型。 |
| 说明：釜盖为直筒形，釜盖内面设倒扣，釜盖内外壁打磨光滑，便于清洁。 |  |  |  |  |

- 搅拌轴和浆叶

| 1 | 低速搅拌轴：二轴麻花式，纯不锈钢浇铸而成；高速搅拌轴：1个高速轴，轴上两个Φ60分散盘（可任意调节高度）。 |
| --- | --- |
| 2 | 浆轴和浆叶：表面经抛光处理，分散盘作动平衡处理G6.3。搅拌桨与搅拌桶底间隙：3±1.5mm，搅拌桨与搅拌桶侧壁间隙：4±1.5mm、桨与桨间距4-5mm。 |
| 3 | 轴密封：机械式密封结构。 |
| 4 | 行星箱304 |
| 说明：1、设计适合平底形搅拌罐,浆轴设计合理便于清洁。 2、行星架体设计超压平衡孔，防止正压造成漏油。 3、行星架体设计传动装置、密封结构注油孔。 |  |

- 电气柜

| S/N | 标准型 |
| --- | --- |
| 1 | 控制方式：逻辑电路，DC24V |
| 2 | 电源：AC 3×380V 50Hz |
| 3 | 接触器、空气开关、断路器等采用施耐德 |
| 4 | 中间继电器为：日本和泉品牌 |
| 5 | 低速电机为变频器启动 |
| 6 | 高速电机为变频器启动 |
| 7 | 电柜采用正压通风型 |

- 控制盘

| S/N | 标准型 |
| --- | --- |
| 1 | 数字温度显示表：物料温度 |
| 2 | 数字转速显示表：实测转速 |
| 3 | 设备操作方式：按钮操作 |
| 4 | 紧急停止按钮一个 |
| 5 | 高低速分散转速旋钮 |
| 6 | 电源指示 |

- 安全连锁系统

| S/N | 说 明 |
| --- | --- |
| 急停开关 |  |
| 1 | 按下急停开关，设备立即停止，并不能进行任何操作。 |
| 启动低速搅拌 |  |
| 1 | 釜盖下降到位才能启动。 |
| 搅拌故障停止 |  |
| 1 | 低速搅拌过载，低速搅拌停止，高速分散停止。 |
| 桶体升降 |  |
| 1 | 桶内未排真空不能下降。 |
| 2 | 桶体一旦下降，搅拌停止。 |
| 3 | 桶体上升和下降到位后自动停止。 |

- 随机备件

| s/n | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 釜盖密封胶条 | 8×6，L=1500 | 硅胶 | 1 |  |

- 安装调试及培训

- 甲方负责相关的水、电、气、真空等到设备安装场所；

- 乙方负责设备的安装，调试和设备集成；

- 乙方免费为甲方相关人员进行培训，培训内容包括设备的正常操作、维护保养、故障分析与排除、操作安全及紧急处理程序等；

- 设备在乙方组装调试时需通知甲方安排工程人员现场跟进调试；

- 设备在乙方调试期间，调机需要的物料由甲方提供；

- 设备到达甲方后，乙方三天内需安排调试人员进行组装。

- 设备验收条件

- A检在供方进行,供方安装调试完成，出货前5天通知需方，由需方提供合格材料，安排技术人员来供方现场，按技术协议进行验收，验收合格，双方签定合格报告，供方发货；

- B检在设备到达甲方现场，安装调试完成后启动验收程序，以连续生产100个，记录验收数据，以达到协议要求视为验收合格，双方签订最终验收报告；设备正式验收应在设备安装完毕后3个月内完成。设备调试达到技术协议约定验收标准后，买方应当予以验收。用于验收试机的材料应符合本协议的要求，甲方参与试机的人员须具有一定的设备操作经验；

- 验收由双方指定工程技术人员参与并共同签署验收合格报告。

- 质量保证及售后服务

- 免责声明

- 由操作不当或者和供方无直接责任的其他原因造成的任何故障或损害，供方将不负法律责任；

- 需方提供的零部件或设备造成的问题；

- 设备和测量仪器等易耗品超出使用寿命；

- 需方提供的动力设施对设备产生的负面影响 ；

- 由灾害、战争、异常天气或其他不可抗力造成的问题。

- 售后服务

- 供方的所有设备免费调试；

- 从最终验收纪要签字之日起，供方对设备整机免费保修时间为三年；

- 免费保修期内，供方免费安排技术人员上门巡访和设备检查；

- 维修服务响应时间至接到通知起24小时内，对于需方提出的技术问题1小时内响应， 需要现场支持的一般48小时内到场；

- 在免费保修期间，如由于需方违反说明书要求操作或设备到厂后所发生的自然灾害或人为操作失误造成设备损坏，需方承担维修成本费；

- 终身售后服务

- 需方除享有设备的三年保修期外，还享受设备的终身维修服务，供方仅收取合理的工时和合理的交通费用；

- 过三年保修期后，设备损坏并更换的器件，供方按成本费收取；

- 需方终身享有免费的软件升级和相关的技术支持。

- 其它

- 本技术协议及其附件作为设备制造和验收的依据与设备采购合同同具法律效力，本技术协议及其附件内容与《设备采购合同》内容存在冲突的，以《设备采购合同》内容为准。

- 本技术协议一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章后生效；

- 本技术协议未尽事宜双方协商解决。

| 需方： | 供方： |
| --- | --- |
| 代表： | 代表： |
| 日期 | 日期： |